Вариант № К.2.3

Таблица исходных данных:

| Порядковый номер | δдоп | Mдоп | Kδ | i | Iн | Iд | Мв | Tу | Lц | KΩ | KM | Rц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 1,3 | 1 | 2·103 | 3·103 | 0,14 | 6·103 | 0,008 | 2·10-2 | 0,3 | 0,3 | 4.4 |

Уравнения элементов следящих систем:

- Уравнение элемента сравнения (потенциометр, вращающиеся трансформаторы):
Uδ = Kσ ∙ (β – α) = Kσ ∙δ;

- Уравнение транзисторного преобразователя:
(Тц∙р + 1) ∙ U = μ∙U1;

- Уравнение силовой цепи усилитель - исполнительный двигатель (У – ИД):
(LЦ ∙ р + RЦ)∙iЯ + КΩ ∙ ΩД = U;

- Уравнение  электромагнитного   момента,  развиваемого   исполнительным двигателем (ИД):
MД = КМ ∙ iЯ;

- Уравнение момента на валу ИД:
IД ∙ р ∙ ΩД = МД - МНД;

- Уравнение моментов нагрузки
МН = IН ∙ р ∙Ω + Мв;

- Уравнение момента нагрузки на валу объекта МНД с моментом нагрузки на валу двигателя МН:
МН = i∙ МНД;

- Уравнение связи угловой скорости вращения объекта Ω с угловой скоростью вращения вала двигателя ΩД:
Ω = ΩД/I;

- Уравнение связи угла поворота, α исполнительной оси объекта с угловой скоростью её вращения:
α = Ω/p;

Обозначения:

Uδ - напряжение рассогласования, В;

Kσ - коэффициент передачи элемента сравнения, В/рад;

β - угол поворота командной оси, рад;

α - угол поворота исполнительной оси, рад;

δ - рассогласование (ошибка) по углу поворота исполнительной оси относительно задающей, угловые мин;

iЯ - ток в цепи якоря двигателя, А;

μ - коэффициент передачи усилителя мощности по напряжению;

RЦ - суммарное сопротивление силовой цепи У-ИД, Ом;

LЦ - суммарная индуктивность силовой цепи У-ИД, Гн;

КΩ - коэффициент пропорциональности между противо-э.д.с. и угловой скоростью ИД, рад/с;

ΩД - угловая скорость ИД, рад/с;

IД - момент инерции якоря ИД, кг·м2;

U - напряжение на выходе усилителя мощности, В;

MД - электромагнитный момент, развиваемый ИД, Н·м;

МНД - момент нагрузки на волу объекта, приведенный к валу ИД, Н·м;

КМ - коэффициент пропорциональности между током и моментом ИД;

U1- напряжение на входе усилителя мощности. В;

IН - момент инерции объекта управления, кг·м2;

Мв - момент возмущения на валу объекта, Н·м;

i - передаточное число редуктора;

KДТ - коэффициент передачи датчика тока, В/А.